平卫政办〔2022〕24号

平顶山市卫东区人民政府办公室

关于迅速开展劳动密集型企业消防安全

专项整治工作的通知

各街道办事处，区政府各有关部门：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安阳“11·21”特别重大火灾事故重要指示精神，深刻汲取火灾事故教训，按照市政府统一部署，经区政府研究同意，自即日起至2023年1月底在全区开展劳动密集型企业消防安全专项整治，坚决守住不发生群死群伤事故的底线。现将有关事项通知如下：

一、排查范围

同一时间容纳10人以上，从事制鞋、制衣、玩具生产加工、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工等劳动密集型企业，特别是仓储与厂房合用的场所，以及产业聚集区、工业园区内一个标准厂房由多个企业合租合用的储存、生产共用场所；扶贫车间。

二、整治重点

（一）严格建筑防火要求

1.对新建、改建、扩建或改变原建筑使用性质供劳动密集型企业使用的，必须报住房城乡建设部门进行消防设计审查验收或备案抽查。

2.严禁将危险化学品仓库与劳动密集型企业设在同一建筑内，危险化学品仓库与劳动密集型企业必须保持安全距离。在劳动密集型企业车间、仓库内严禁违规存放危险化学品。

3.严禁将劳动密集型企业设置在可燃物品仓库的上层，毗邻设置时必须采用防火墙和耐火极限不小于1.5h的不燃性楼板进行完全分隔。

4.必须保证安全出口、疏散通道、消防车通道畅通；严禁在生产车间外窗设置影响疏散逃生的铁栅栏、防盗网；对同一建筑内存在多个企业的，必须保证每个企业至少有2个安全出口，且安全出口、疏散楼梯、疏散宽度符合规范要求。

5.严禁将员工宿舍与生产车间、仓库设置在同一建筑内。

6.严禁使用易燃可燃夹芯彩钢板进行搭建、隔断；冷链作业场所严禁使用易燃可燃保温材料。

（二）严格消防设施设置

7.对同一建筑内存在多个企业的，一律安装使用能够互通互联的声光报警装置或消防广播。

8.按规范不需要设置自动报警、自动灭火系统的，一律设置独立式感烟火灾探测报警器以及应急照明，局部应用系统或简易喷淋等灭火设施。

（三）严格火源电源管控

9.严禁生产作业期间进行施工作业、动用电焊气焊明火作业。

10.电焊气焊作业人员必须持证上岗，严禁无证作业；作业期间必须制定应急处置预案，落实专门人员现场看护，清理周边易燃可燃物品，配齐消防设施和器材。

11.严禁在车间、仓库等场所室内停放电动自行车和为电动自行车、电动叉车充电。

12.电器产品、燃气用具的安装、使用、维护保养等必须符合技术要求，必须由专业电工、燃气操作人员进行施工作业。

（四）严格落实主体责任

13.企业主要负责人必须严格履行消防安全第一责任人的责任，必须明确法定代表人、主要负责人或实际控制人为消防安全责任人，必须熟悉掌握本单位生产经营活动相应的消防安全知识。

14.完善逐级和岗位消防安全责任制，建立消防安全管理组织，健全落实各项消防安全制度和消防安全操作规程，强化日常消防安全管理。

15.定期开展防火检查巡查，及时发现和消除火灾隐患，明确整改责任、整改措施、整改时限和整改人员。

16.同一建筑由两个及以上企业管理使用的，必须明确各方消防安全责任，建立联勤联动机制，定期开展联合演练，并确定责任人对共用的疏散通道、消防设施和消防车通道进行统一管理。

17.必须对全体员工开展消防安全培训和疏散演练，确保达到“四会一知道”（会报火警、会逃生、会灭初期火灾、会正确使用消防器材，知道单位和本岗位火灾危险性）要求。

18.必须将外聘施工人员纳入管理范围，明确管理责任和要求，并加强对施工作业的现场管控。

19.必须将灵活临时用工人员纳入消防安全统一管理，明确岗位消防安全职责，严格岗前、转岗和定期安全培训，提升其消防安全素质和自防自救能力。

20.按照规定建立微型消防站、专职或志愿消防队，完善灭火和应急疏散预案，配备相应的消防设施器材，加强值班值守，提高初起火灾扑救和应急处置能力。

除以上重点整治内容外，劳动密集型企业应当严格落实有关法律法规和技术规范要求。

三、工作措施

（一）全面开展排查。从即日起至2022年12月2日，区政府将组织消防、应急、公安、工信、商务、市场监管、自然资源和规划、住建、城市管理、农业农村等部门和街道办事处，对辖区劳动密集型企业，特别是产业集聚区、工业园区，进行全面排查，逐一登记造册，摸清场所底数。对排查发现的每一条隐患问题，现场反馈企业负责人，明确整改时限和整改措施，并逐家企业建立隐患问题、整改措施、整改责任、督改责任“四个清单”，摸清隐患底数。

（二）迅速关停一批。在排查工作开展的同时，要对存在危险化学品仓库与劳动密集型企业设置在同一建筑内的、生产厂房设置在仓库上层的、生产车间达不到2个安全出口的、多家企业合租一栋标准厂房且存在严重安全隐患的、使用易燃可燃夹芯彩钢板的、冷链加工企业使用易燃可燃材料做保温层的、以及其他重大火灾隐患问题的，一律撤离人员、依法停业整改。

（三）彻底消除隐患。2023年1月10日前，对照“四个清单”，综合采取执法、曝光、约谈、信用惩戒等手段，强力督促隐患整改。对前期停业整改的企业，由区专项整治工作专班组织相关部门逐家进行验收，符合整治标准后，方可恢复生产。

（四）组织实地抽查。2022年12月上旬开始，区政府将组织工作组，对各成员单位、各街道办事处工作开展情况进行抽查，对工作不认真、措施不落实的，全区范围内通报批评，并严肃追责问责，以扎实的工作成效迎接省政府的督导检查。

（五）实施挂牌督办。对隐患问题突出的产业集聚区、工业园区，提请区政府予以挂牌督办。对挂牌督办的单位、区域，定期在主流媒体曝光，切实督促隐患问题整改。

四、有关要求

（一）加强组织领导。各单位要高度重视劳动密集型企业消防安全专项整治工作，主要负责同志要亲力亲为、靠前协调推进，分管负责同志要统筹协调专项行动工作，其他负责同志要认真履行各自岗位消防安全职责。成立由消防、应急、公安、工信、商务、市场监管、自然资源和规划、住建、农业农村、城市管理等部门为成员的工作专班，专班办公室设在消防救援机构。专班办公室要加强统筹协调，做好信息收集汇总、上传下达、组织抽查暗访等工作。

（二）形成整治合力。各单位要按照“三管三必须”要求，明确有关负有安全监管职责部门和行业管理部门的具体职责，负责本行业、本系统、本领域的专项整治，依据法律法规和本部门职责，综合采取停产停业、强制拆除、临时查封、吊销执照、行政拘留等法律手段，对劳动密集型企业存在的违法行为依法严格查处。安委会办公室要厘清职责，督促负有安全生产监管职责的部门依据消防安全责任制有关法律法规和政策文件规定，对分管行业领域企业电焊气焊作业加强监督检查，重点加大对无证从事电气焊作业行为的查处力度；消防救援大队要牵头制定工作方案，细化工作措施，承担专项整治工作专班办公室工作，并依法查处消防违法行为；应急管理局要加强对危险化学品、工贸行业企业等的监督检查；工信局要摸清承担安全监管行业的劳动密集型企业的产业结构、规模数量、地域分布，并加强监督检查；商务局要加强对仓储场所的监督检查；市场监督管理局要配合相关部门摸清劳动密集型企业数量，对劳动密集型企业无照经营、非法经营、年报等制度不落实等情况进行查处，配合有关部门依法吊销违法企业工商营业执照；卫东自然资源和规划分局要依法查处企业违规用地等违法行为；住建局要依法查处企业违规建设，以及未经消防设计审查验收或备案抽查合格擅自施工、擅自投入使用等违法行为；卫东公安分局要对属于监管范围的企业开展检查，并配合有关部门依法实施行政拘留等处罚措施；农业农村和水利局要牵头抓好扶贫车间中类似厂房整治工作。

（三）严肃问责追责。区政府将此次专项行动纳入对街道办事处和区直部门年度消防工作考核内容，结合暗访抽查情况实施安全生产责任事前追究。对工作不负责、措施不落实的，将采取诫勉谈话、通报批评等措施予以处理，并视情约谈相关负责人。凡发生亡人火灾的，一律按照“四不放过”原则，除依法从严追究事故单位主要负责人和相关人员的刑事、行政责任外，还要依法依纪追究相关党政领导、行业监管部门有关领导和人员的责任。

各单位要及时向区政府专项整治工作专班办公室报送相关信息。12月2日前，上报关停单位台账；每周五报送劳动密集型企业消防安全专项整治情况统计表和劳动密集型企业消防安全专项整治工作台帐；2023年1月31日前报送工作总结。

联 系 人：贺金晖

电    话：3992813

电子邮箱：1835955008@qq.com

附件：1.劳动密集型企业消防安全专项整治情况统计表

2.劳动密集型企业消防安全专项整治第一阶段关停企业台账

3.劳动密集型企业消防安全专项整治工作台帐

4.辖区30人以上劳动密集型企业消防安全专项整治

工作台帐

2022年12月2日

附件1

劳动密集型企业消防安全专项整治情况统计表

填报时间：      年    月    日

| 县（市、区） | 排查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产业聚集区 工业园区 |  | 制鞋、制衣企业 |  | 玩具生产加工企业 |  |  |  | 食品加工 企业 |  |  |  | 家具木材加工企业 |  | 扶贫车间 |  | 其他劳动密集型企业 |  |
|  | 数量 | 内含劳动密集型企业数 | 单位底数 | 排查数 | 单位底数 |  | 排查数 |  | 单位底数 |  | 排查数 |  | 单位 底数 | 排查数 | 单位底数 | 排查数 | 单位底数 | 排查数 |
|  | 隐患查处情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时 查封 （处） | 责令 关停 （家） | 行政拘留（人） | 其他行政处罚（家） |  | 火源电源类 |  |  |  | 主体责任类 |  | 建筑防火类 |  |  | 消防设施 |  | 其他隐患 |  |
|  |  |  |  |  |  | 发现隐患 |  | 整改 隐患 |  | 发现 隐患 | 整改 隐患 | 发现 隐患 |  | 整改 隐患 | 发现隐患 | 整改隐患 | 发现隐患 | 整改隐患 |

审核人：                                  填报人：                                  联系电话：

注：1、各县（市、区）每周五中午下班前将此表格报送至市消防救援支队；2、表内数据均为累计数据；3、“扶贫车间”与其余单位类别重复时，该单位仅统计在“扶贫车间”项目内，其余类别不重复统计。

附件2

劳动密集型企业消防安全专项整治第一阶段关停企业台帐

县（市、区）：                                                        统计时间：      年    月    日

| 所属区域 | 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位法人或负责人 | 生产性质 | 员工总数（人） | 主要隐患问题 | 关停时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××县（市、区）××乡镇或××街道 | 1 |  |  |  | 制鞋、制衣、玩具生产加工、食品加工、家具木材、扶贫车间 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：                                  填报人：                                  联系电话：

附件3

劳动密集型企业消防安全专项整治工作台帐

街道办：                                                                             统计时间：      年    月

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位负责人 及联系方式 | 生产性质及 员工总数 | 主要隐患问题 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改 情况 | 整改时限 | 整改 责任人 | 分包科级领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否按照国家标准配置消防设施 | 危化品仓库是否与企业设在同一建筑内 | 生产车间是否设置在仓库上层 | 安全出口、疏散通道是否畅通 | 车间外窗是否设置影响逃生防盗窗、广告牌 | 员工宿舍是否设置在生产车间、仓库内 | 是否存在违规用火、用电、用油、用气现象 | 员工是否掌握灭火 器、消火栓使用方法 | 厂房或隔断是否采用易燃彩钢板建筑搭建 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 制鞋、制衣、玩具生产加工、食品加工、家具木材、扶贫车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：                                                       填报人：                        联系电话：

注：此表每天12时上报至区消防安全委员会办公室邮箱；

劳动密集型企业消防设施设置标准:

1、室内消火栓系统：建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。

2、自动喷水灭火系统：⑴不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于5000锭的棉纺厂的分级、梳麻车间；

⑵占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房；

⑶占地面积大于1500㎡的木器厂房；

⑷每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。

3、火灾自动报警系统：⑴任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房；

⑵每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库。

附件4

辖区30人以上劳动密集型企业消防安全专项整治工作台帐

街道办：                                                                       统计时间：      年    月

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位负责人 及联系方式 | 生产性质及 员工总数 | 主要隐患问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改 情况 | 整改时限 | 整改 责任人 | 分包科级领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否按照国家标准配置消防设施 |  | 危化品仓库是否与企业设在同一建筑内 | 生产车间是否设置在仓库上层 | 安全出口、疏散通道是否畅通 | 车间外窗是否设置影响逃生防盗窗、广告牌 | 员工宿舍是否设置在生产车间、仓库内 | 是否存在违规用火、用电、用油、用气现象 | 员工是否掌握灭火 器、消火栓使用方法 | 厂房或隔断是否采用易燃彩钢板建筑搭建 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 制鞋、制衣、玩具生产加工、食品加工、家具木材、扶贫车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：                                                        填报人：                                  联系电话：

注：此表每天12时上报至区消防安全委员会办公室邮箱；

劳动密集型企业消防设施设置标准:

1、室内消火栓系统：建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。

2、自动喷水灭火系统：⑴不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于5000锭的棉纺厂的分级、梳麻车间；

⑵占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房；

⑶占地面积大于1500㎡的木器厂房；

⑷每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。

3、火灾自动报警系统：⑴任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房；

⑵每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库。

平顶山市卫东区人民政府办公室            2022年12月2日印发